风荷载计算 - 【资料来源】 《建筑结构荷载规范》 （GBJ 9－87） - 6.1.1 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应按下式计算： ωk＝βzμsμzω0 （6.1.1） 式中 ωk-----风荷载标准值，kN/m2； βz----z高度处的风振系数； μs----风荷载体型系数； μz----风压高度变化系数； ω0----基本风压值，kN/m2。 - 6.1.2 基本风压系以当地比较空旷平坦地面上离地 10m 高统计所得到 30 年一遇 10min 平均最大风速 υ0（m/s）为标准，按 ω0＝υ02/1600确定的风压值。 基本风压不得小于 0.25kN/m2。 对于高层建筑，其基本风压按规定的基本风压值乘以系数1.1后采用；对于特别重要和有特殊要求的高层建筑，其基本风压值乘以系数 1.2 后采用。